คู่มือติดตั้งและอัปเดตโปรแกรม

ระบบอ่านตัวเลขอัตโนมัติ STA-SK OCR

โปรแกรมกล้อง CM4 (Linux)  และ  OCR Center (Linux / Windows)

สำหรับช่างและผู้ดูแลระบบ   ฉบับเดือนสิงหาคม 2569

# สารบัญ

- 1. ภาพรวมระบบและค่าที่ต้องใช้

- 2. เตรียมเครื่องก่อนลงมือ

- 3. หา IP ของกล้องเมื่อไม่รู้ว่าเครื่องได้เลขอะไร

- 4. อัปเดตโปรแกรมกล้อง CM4 (เครื่องที่มีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว)

- 5. ติดตั้งกล้องเครื่องใหม่

- 6. ติดตั้ง OCR Center บน Linux

- 7. ติดตั้ง OCR Center บน Windows

- 8. ตั้งค่า OCR Center และเปิดใช้งานหน้าเว็บ

- 9. เชื่อมกล้องเข้ากับ OCR Center

- 10. ตรวจงานหลังติดตั้ง

- 11. ปัญหาที่เจอบ่อยและวิธีแก้

- ภาคผนวก ก  คำสั่งที่ใช้บ่อย

- ภาคผนวก ข  ค่าเริ่มต้นของระบบ

# 1. ภาพรวมระบบและค่าที่ต้องใช้

ระบบแบ่งเป็นสองส่วน แต่ละส่วนติดตั้งแยกกันคนละเครื่อง

- โปรแกรมกล้อง ติดตั้งบนบอร์ด CM4 ที่ติดกับกล้องแต่ละตัว ทำหน้าที่อ่านตัวเลขจากภาพ ส่งค่าให้ PLC และเก็บรูปไว้ใช้ตรวจย้อนหลัง มีหน้าเว็บของตัวเองสำหรับตั้งค่า

- OCR Center ติดตั้งบนเครื่องกลางเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็น PC Windows หรือเครื่อง Linux ใช้ดูสถานะกล้องทุกตัวพร้อมกันในหน้าเดียว

กล้องเป็นฝ่ายส่งข้อมูลเข้าหา Center เองทุก 30 วินาที ฉะนั้นถ้าปิดเครื่อง Center ไว้ กล้องยังอ่านเลขและส่ง PLC ได้ตามปกติ ไม่มีผลกับสายการผลิต

## ค่าที่ต้องใช้บ่อยระหว่างติดตั้ง

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| หน้าเว็บกล้อง | http://<IP กล้อง>:64010 |
| หน้าเว็บ OCR Center | http://<IP เครื่องกลาง>:8090 |
| บัญชีเข้าหน้าเว็บกล้อง (ค่าเริ่มต้น) | Admin / Abc123** |
| ผู้ใช้ SSH ของกล้อง | pi / raspberry |
| ที่อยู่โปรแกรมกล้อง | /home/pi/Desktop/OCR-V8.1 |
| โค้ดกล้อง | https://github.com/Commerry/OCR-V8.1 |
| โค้ด Center | https://github.com/Commerry/OCR-Center |
| พร็อกซีโรงงาน | 10.201.0.54 (พอร์ตต่างกันตามวง ดูข้อ 4.2) |

# 2. เตรียมเครื่องก่อนลงมือ

เช็คสี่ข้อนี้ก่อน จะช่วยตัดปัญหาที่เสียเวลาที่สุดออกไปได้เกือบหมด

- ต่อ SSH เข้ากล้องได้ และผู้ใช้ pi ใช้ sudo ได้

- เครื่องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2 GB สั่ง df -h / เพื่อดู ถ้าเหลือน้อยให้ข้ามไปอ่านข้อ 11 หัวข้อดิสก์เต็มก่อน

- รู้พอร์ตพร็อกซีของวงนั้น หรือรู้ว่าวงนั้นออกอินเทอร์เน็ตตรงได้

- นาฬิกาของเครื่องตรงกับเวลาจริง

เกร็ดจากหน้างาน  บอร์ด CM4 ไม่มีถ่านนาฬิกาในตัว พอไฟดับแล้วจ่ายไฟใหม่ เวลาจะย้อนกลับไปหลายวันหรือหลายเดือน ผลคือดาวน์โหลดไฟล์จาก GitHub ไม่ได้ เพราะใบรับรองความปลอดภัยของเว็บยังไม่ถึงวันเริ่มใช้ ทุกครั้งที่จะติดตั้งจึงควรตั้งเวลาก่อนเสมอ ไม่ต้องรอให้พังก่อน

# 3. หา IP ของกล้องเมื่อไม่รู้ว่าเครื่องได้เลขอะไร

กล้องรับเลขไอพีจาก DHCP ของโรงงาน เครื่องที่เพิ่งเอาเข้าไปติดตั้งใหม่ หรือเครื่องที่เพิ่งย้ายจุด จะได้เลขใหม่ที่เราไม่รู้ล่วงหน้า หัวข้อนี้รวมวิธีตามหาไว้ 6 แบบ เรียงจากวิธีที่เร็วที่สุดลงไป เลือกใช้ตามสถานการณ์

## 3.1 ดูจากหน้า OCR Center

ถ้ากล้องตัวนั้นเคยตั้งค่าให้ส่งข้อมูลเข้า Center แล้ว ไม่ต้องตามหาที่ไหนเลย เปิดหน้า Center แล้วดูใต้ชื่อกล้องบนการ์ด จะมีเลขไอพีล่าสุดที่กล้องรายงานเข้ามาแสดงอยู่ กดไอคอนลูกศรเฉียงมุมขวาบนของการ์ดก็เข้าหน้าเว็บกล้องได้ทันที ตัวอย่างอยู่ในภาพที่ 9

วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับเครื่องที่เพิ่งลงโปรแกรมใหม่และยังไม่ได้ตั้งค่า Central Server API ให้ใช้วิธีถัดไป

## 3.2 เรียกด้วยชื่อเครื่องแทนเลขไอพี

บอร์ด CM4 ที่ใช้อยู่ตั้งชื่อเครื่องไว้ว่า luxonis และเปิดบริการประกาศชื่อในวงไว้แล้ว จึงเรียกด้วยชื่อได้เลยโดยไม่ต้องรู้เลข

ping -c 2 luxonis.local

ssh pi@luxonis.local

เปิดหน้าเว็บด้วยชื่อก็ได้เหมือนกัน พิมพ์ http://luxonis.local:64010 ในเบราว์เซอร์ ถ้าเรียกด้วยชื่อแล้วไม่เจอ แปลว่าเครื่องนั้นไม่ได้เปิดบริการประกาศชื่อไว้ ให้ข้ามไปใช้วิธีถัดไป

ข้อควรระวัง  กล้องทุกตัวมาจากผู้ผลิตพร้อมชื่อเครื่อง luxonis เหมือนกันหมด ถ้าในวงมีกล้องมากกว่าหนึ่งตัว ชื่อนี้จะชี้ไปเครื่องใดเครื่องหนึ่งแบบเดาไม่ได้ ใช้วิธีนี้เฉพาะตอนที่มั่นใจว่ามีกล้องตัวเดียวในวง เช่น เพิ่งเสียบสายเครื่องแรก

พอเข้าเครื่องได้แล้ว ควรเปลี่ยนชื่อให้ไม่ซ้ำกันตั้งแต่ต้น จะได้ใช้ชื่อเรียกได้ตลอด

sudo hostnamectl set-hostname ocr-line1

sudo reboot

## 3.3 สแกนหาเครื่องที่เปิดพอร์ต 64010

วิธีนี้แม่นที่สุด เพราะพอร์ต 64010 มีเฉพาะเครื่องที่ลงโปรแกรม OCR ไว้ ไม่ปนกับอุปกรณ์อื่นในวง ทำได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ Windows และจากกล้องอีกตัวที่เข้าถึงได้อยู่แล้ว

### ทำจากเครื่อง Windows

เปิด PowerShell แล้วดูก่อนว่าเครื่องเราอยู่วงไหน จากนั้นแก้เลขวงในบรรทัดที่สองให้ตรงกัน

ipconfig | findstr IPv4

$net = "10.36.181"

1..254 | ForEach-Object { $ip = "$net.$_"; $c = New-Object Net.Sockets.TcpClient; if ($c.ConnectAsync($ip, 64010).Wait(300)) { "พบกล้องที่ $ip" }; $c.Close() }

ภาพที่ 1  ค้นหากล้องจากเครื่อง Windows ด้วย PowerShell

### ทำจากกล้องอีกตัวหรือเครื่อง Linux ในวงเดียวกัน

ip -4 addr show | grep inet

for i in $(seq 1 254); do (timeout 1 bash -c "echo > /dev/tcp/10.36.181.$i/64010" 2>/dev/null && echo "พบกล้องที่ 10.36.181.$i") & done; wait

เครื่องที่ลง nmap ไว้แล้วใช้บรรทัดเดียวจบก็ได้

nmap -p 64010 --open 10.36.181.0/24

ภาพที่ 2  ค้นหากล้องจากเครื่อง Linux ทั้งแบบสแกนพอร์ต เรียกด้วยชื่อ และดูตาราง ARP

ได้เลขมาแล้วให้ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นกล้อง OCR จริง ถ้าตอบกลับมาเป็น 200 คือใช่

curl -sm 5 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://10.36.181.35:64010/login

## 3.4 ดูจากตาราง ARP เมื่อโปรแกรมยังไม่ทำงาน

เครื่องที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรม หรือโปรแกรมหยุดอยู่ พอร์ต 64010 จะไม่เปิด สแกนแบบข้อ 3.3 จึงไม่เจอ ให้ปลุกทุกเครื่องในวงแล้วดูตาราง ARP แทน โดยดูจากรหัสผู้ผลิตหกหลักแรกของหมายเลข MAC ซึ่งบอร์ด Raspberry Pi ใช้อยู่ไม่กี่ชุด

บน Linux

ping -b -c 3 10.36.181.255 >/dev/null 2>&1

arp -a | grep -iE "b8:27:eb|dc:a6:32|e4:5f:01|28:cd:c1|d8:3a:dd|2c:cf:67"

บน Windows

arp -a | findstr /i "b8-27-eb dc-a6-32 e4-5f-01 28-cd-c1 d8-3a-dd 2c-cf-67"

รหัสหกหลักแรกที่เห็นบ่อยของบอร์ดตระกูลนี้

| รหัส MAC หกหลักแรก | รุ่นที่พบ |
| --- | --- |
| DC:A6:32 | Raspberry Pi 4 และ CM4 (พบมากที่สุด) |
| E4:5F:01 | Raspberry Pi 4 และ CM4 รุ่นผลิตช่วงหลัง |
| B8:27:EB | Raspberry Pi 3 และรุ่นเก่ากว่า |
| 28:CD:C1 / D8:3A:DD / 2C:CF:67 | Raspberry Pi 5 และรุ่นอื่นที่ผลิตใหม่ |

ข้อควรระวัง  ตาราง ARP เก็บเฉพาะเครื่องที่เพิ่งคุยกันในวงเดียวกันเท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ค้นหาอยู่คนละวงกับกล้อง จะไม่เห็นอะไรเลย ต้องหาเครื่องที่อยู่วงเดียวกับกล้องมาใช้สแกนแทน

## 3.5 ขอรายการจากเครื่องแจกไอพี

ถ้าสองวิธีข้างบนไม่ได้ผล ให้แจ้งฝ่ายไอทีขอดูตารางการแจกไอพีของ DHCP ในวงนั้น แล้วมองหาชื่อเครื่อง luxonis หรือ raspberrypi พร้อมเวลาที่เพิ่งขอเลขล่าสุด จะตรงกับเวลาที่เพิ่งเสียบสายกล้อง วิธีนี้ได้ผลแน่นอนแต่ต้องรอฝ่ายไอที

## 3.6 ต่อจอกับคีย์บอร์ดที่ตัวกล้อง

วิธีที่ชัวร์ที่สุดเมื่อทุกทางตัน บอร์ด CM4 มีช่อง HDMI และ USB ให้ต่อจอกับคีย์บอร์ดได้โดยตรง เปิดหน้าต่างคำสั่งแล้วพิมพ์

hostname -I

เลขแรกที่ขึ้นคือไอพีของเครื่อง ถ้าไม่มีเลขขึ้นเลยแปลว่าเครื่องยังไม่ได้รับไอพี ให้ตรวจสายแลนกับไฟที่พอร์ตแลนก่อน

เกร็ดจากหน้างาน  อีกทางคือดึงสายแลนกล้องมาต่อเข้าโน้ตบุ๊กโดยตรง แล้วตั้งไอพีของโน้ตบุ๊กเป็นแบบกำหนดเอง เช่น 169.254.10.10 กล้องที่หาเซิร์ฟเวอร์แจกไอพีไม่เจอจะตั้งเลขในวง 169.254.x.x ให้ตัวเองอัตโนมัติ จากนั้นเรียกด้วยชื่อ luxonis.local ได้

## 3.7 เจอแล้วควรตั้งเป็นไอพีคงที่

เพื่อไม่ต้องตามหาอีกทุกครั้งที่ไฟดับหรือย้ายจุด ให้ตั้งไอพีแบบกำหนดเองไว้ตั้งแต่แรก เข้าหน้าเว็บกล้องแล้วกดไอคอนรูปลูกโลกที่แถบซ้าย เลือก Network Mode เป็น Static IP กรอกเลขที่ขอมาจากฝ่ายไอที แล้วกด Save ค่าจะถูกเขียนลงระบบถาวร ไม่หายเมื่อรีบูต

ข้อควรระวัง  หลังกดบันทึก การเชื่อมต่อเดิมจะหลุดทันที ต้องเปิดหน้าเว็บใหม่ด้วยเลขไอพีใหม่ ตรวจให้แน่ใจก่อนว่าเลขที่จะตั้งยังไม่มีใครใช้ และอยู่ในวงที่คอมพิวเตอร์ของเราเข้าถึงได้

ฝั่ง OCR Center ไม่ต้องแก้อะไร เพราะกล้องรายงานไอพีของตัวเองเข้ามาทุกครั้งที่ส่งข้อมูล การ์ดบนหน้า Center จะเปลี่ยนเลขตามให้เอง

# 4. อัปเดตโปรแกรมกล้อง CM4

หัวข้อนี้ใช้กับเครื่องที่มีโปรแกรมรุ่นเก่าติดตั้งอยู่แล้ว สคริปต์ update.sh จะจัดการให้ครบตั้งแต่ตั้งเวลา ตั้งพร็อกซี ดาวน์โหลดโค้ดใหม่ ล้างการตั้งค่าเปิดโปรแกรมอัตโนมัติของตัวเก่า ติดตั้ง แล้วสั่งให้โปรแกรมใหม่เปิดเองตอนบูต โดยไม่ถามอะไรระหว่างทาง

ข้อควรระวัง  สคริปต์ไม่ลบโฟลเดอร์โปรแกรมเดิม ถ้าต้องการลบให้ทำเองหลังจากตรวจแล้วว่าตัวใหม่ทำงานได้ครบ

## 4.1 ตั้งเวลาเครื่อง

เปิด SSH เข้าเครื่องแล้วพิมพ์สองบรรทัดนี้ทีละบรรทัด เปลี่ยนวันเวลาในเครื่องหมายคำพูดให้ตรงกับเวลาจริงตอนที่ทำ

date

sudo date -s "2026-08-13 09:35:00"

## 4.2 หาพอร์ตพร็อกซีของวงนั้น

พร็อกซีเป็นเครื่องเดียวกันทั้งโรงงานคือ 10.201.0.54 แต่พอร์ตที่เปิดให้ใช้ไม่เหมือนกันทุกวง เท่าที่เจอมาวง 10.36.181.x ใช้พอร์ต 8080 ส่วนวง 10.41.182.x ใช้พอร์ต 3128 ถ้าไม่แน่ใจให้สแกนดูก่อน

for p in 3128 8080 8081 8000 80 8888; do timeout 4 bash -c "echo > /dev/tcp/10.201.0.54/$p" 2>/dev/null && echo "port $p OPEN" || echo "port $p closed"; done

พอเจอพอร์ตที่ขึ้น OPEN ให้ทดสอบว่าใช้ออกอินเทอร์เน็ตได้จริง เปลี่ยนเลข 8080 เป็นพอร์ตที่เจอ

curl -x http://10.201.0.54:8080 -sm 10 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://raw.githubusercontent.com/

ได้เลข 200 หรือ 301 ถือว่าใช้ได้ ถ้าได้ 000 แปลว่าพอร์ตนั้นไม่ผ่าน ให้ลองพอร์ตอื่นที่ OPEN

ภาพที่ 3  ตั้งเวลาเครื่อง สแกนพอร์ตพร็อกซี แล้วทดสอบว่าออกอินเทอร์เน็ตได้

เครื่องที่อยู่ในวงที่ออกอินเทอร์เน็ตได้ตรง จะได้ 200 ตั้งแต่คำสั่งข้างล่างนี้ กรณีนั้นข้ามเรื่องพร็อกซีไปได้เลย

curl -sm 8 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://raw.githubusercontent.com/

## 4.3 ดาวน์โหลดและรันสคริปต์

สองบรรทัดนี้คือขั้นตอนหลักของการอัปเดต บรรทัดแรกโหลดสคริปต์ บรรทัดที่สองสั่งรัน โดยต้องใส่เวลาจริงและพอร์ตพร็อกซีต่อท้าย

curl -x http://10.201.0.54:8080 -sL -o ~/update.sh https://raw.githubusercontent.com/Commerry/OCR-V8.1/main/update.sh

bash ~/update.sh "2026-08-13 09:36:00" 10.201.0.54:8080

วงที่ออกอินเทอร์เน็ตตรงได้ ให้ตัดส่วนพร็อกซีออกทั้งสองบรรทัด

curl -sL -o ~/update.sh https://raw.githubusercontent.com/Commerry/OCR-V8.1/main/update.sh

bash ~/update.sh "2026-08-13 09:36:00"

ภาพที่ 4  สคริปต์ทำงานเป็นขั้น ตั้งแต่ 0/7 ถึง 7/7

ข้อควรระวัง  ถ้าลืมใส่เวลา สคริปต์จะไม่ทำงานและขึ้นตัวอย่างการใช้งานให้ดู เพราะเวลาที่ผิดเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ติดตั้งไม่ผ่าน

ช่วงที่กินเวลานานที่สุดคือขั้น 5/7 ตอนดาวน์โหลดไลบรารี ประมาณ 4 ถึง 10 นาทีแล้วแต่ความเร็วเครือข่าย หน้าจอจะดูเงียบไปพักหนึ่ง ปล่อยไว้ อย่ากด Ctrl+C

## 4.4 ดูผลตอนจบ

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย บรรทัดสุดท้ายจะขึ้นคำว่า UPDATE COMPLETE พร้อมที่อยู่หน้าเว็บของกล้องเครื่องนั้น

ภาพที่ 5  ผลลัพธ์เมื่อติดตั้งสำเร็จ พร้อมคำสั่งตรวจสัญญาณจาก PLC

ถ้าขึ้น UPDATE FAILED ให้ดูสาเหตุจากบันทึกการทำงานด้วยคำสั่ง

pm2 logs ocr --lines 30 --nostream

# 5. ติดตั้งกล้องเครื่องใหม่

เครื่องที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมมาก่อน ให้ดึงโค้ดลงมาก่อนแล้วใช้สคริปต์ install.sh ซึ่งจะถามยืนยันสองสามข้อระหว่างทาง ต่างจาก update.sh ที่ทำเงียบ ๆ จนจบ

git config --global http.proxy http://10.201.0.54:8080

git config --global https.proxy http://10.201.0.54:8080

cd ~/Desktop && git clone https://github.com/Commerry/OCR-V8.1.git

cd OCR-V8.1 && bash install.sh

คำถามที่สคริปต์จะถามและคำตอบที่ควรใช้

| คำถามบนหน้าจอ | ตอบ | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Do you want to install Node.js v24.14.0? | y | ติดตั้งจากไฟล์ที่มากับโปรแกรมอยู่แล้ว ไม่ต้องโหลดเพิ่ม |
| Do you want to reinstall Redis? | n | ถ้าเครื่องมี Redis อยู่แล้วไม่ต้องลงซ้ำ |
| Redis is not installed. Install now? | y | โปรแกรมต้องใช้ Redis ในการส่งภาพขึ้นหน้าเว็บ |

ช่วงท้ายสคริปต์จะพิมพ์คำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย sudo env PATH= ออกมาหนึ่งบรรทัด ให้คัดลอกไปวางแล้วกด Enter จากนั้นพิมพ์ pm2 save อีกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมเปิดเองทุกครั้งที่บูตเครื่อง

เกร็ดจากหน้างาน  ถ้าเครื่องนั้นเคยมีโปรแกรมรุ่นเก่าอยู่ ให้ใช้ update.sh ตามข้อ 4 จะเร็วกว่าและได้การล้างค่าเก่าไปในตัว

# 6. ติดตั้ง OCR Center บน Linux

เลือกเครื่องที่เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาและอยู่ในวงเดียวกับกล้อง เพราะกล้องต้องส่งข้อมูลเข้ามาที่เครื่องนี้ทุก 30 วินาที

cd ~/Desktop && git clone https://github.com/Commerry/OCR-Center.git

cd OCR-Center && bash install.sh

สคริปต์จะติดตั้งไลบรารี สร้างไฟล์ตั้งค่าให้ สั่งเปิดโปรแกรม และตั้งให้เปิดเองตอนบูต ตอนจบจะบอกที่อยู่หน้าเว็บกับที่อยู่สำหรับให้กล้องส่งข้อมูลเข้ามา

ภาพที่ 6  ติดตั้ง OCR Center บนเครื่อง Linux

ข้อควรระวัง  เครื่องต้องมี Node.js รุ่น 18 ขึ้นไป ถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นสคริปต์จะหยุดพร้อมบอกคำสั่งติดตั้ง เครื่องที่เจอมามีทั้งรุ่น 10 ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการเดิม ต้องลงรุ่นใหม่ทับก่อนถึงจะไปต่อได้

คำสั่งลง Node.js รุ่นใหม่ เลือกให้ตรงกับชนิดของซีพียู ตรวจด้วยคำสั่ง uname -m ก่อน ถ้าได้ x86_64 ใช้ชุดแรก ถ้าได้ aarch64 ใช้ชุดที่สอง

curl -fSL -o /tmp/node.tar.xz https://nodejs.org/dist/v22.14.0/node-v22.14.0-linux-x64.tar.xz

curl -fSL -o /tmp/node.tar.xz https://nodejs.org/dist/v22.14.0/node-v22.14.0-linux-arm64.tar.xz

sudo tar -xJf /tmp/node.tar.xz -C /usr/local --strip-components=1

export PATH=/usr/local/bin:$PATH; hash -r; node -v

เครื่องที่ต้องออกผ่านพร็อกซี ให้เติม -x http://10.201.0.54:8080 ต่อจากคำสั่ง curl และตั้งพร็อกซีให้ npm ก่อนติดตั้งไลบรารี

npm config set proxy http://10.201.0.54:8080

npm config set https-proxy http://10.201.0.54:8080

npm config set strict-ssl false

# 7. ติดตั้ง OCR Center บน Windows

บน Windows ไม่ต้องใช้สคริปต์ ทำผ่าน Command Prompt สี่ขั้น

ขั้นที่ 1  ติดตั้ง Node.js รุ่น 22 LTS จาก nodejs.org แบบ Windows Installer แล้วเปิด Command Prompt ใหม่

node -v

ขั้นที่ 2  ดาวน์โหลดโค้ด จะใช้ git clone หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ ZIP จากหน้า GitHub แล้วแตกไฟล์เองก็ได้

git clone https://github.com/Commerry/OCR-Center.git D:\OCR-Center

ขั้นที่ 3  ติดตั้งไลบรารีและสร้างไฟล์ตั้งค่า

cd /d D:\OCR-Center

npm install

copy .env.example .env

ขั้นที่ 4  สั่งเปิดโปรแกรม

npm start

ภาพที่ 7  ติดตั้งและเปิด OCR Center บน Windows

หน้าต่างนี้ต้องเปิดค้างไว้ ถ้าปิดโปรแกรมจะหยุดทำงาน ถ้าต้องการให้รันเป็นบริการเบื้องหลังและเปิดเองตอนเข้าเครื่อง ให้ติดตั้ง pm2 เพิ่ม

npm install -g pm2

pm2 start ecosystem.config.js

pm2 save

ข้อควรระวัง  อย่าลืมเปิดพอร์ต 8090 ใน Windows Firewall ไม่อย่างนั้นกล้องจะส่งข้อมูลเข้ามาไม่ได้ ตั้งได้ที่ Windows Defender Firewall แล้วเพิ่ม Inbound Rule ชนิด Port ระบุ TCP 8090

# 8. ตั้งค่า OCR Center และเปิดใช้งานหน้าเว็บ

เปิดไฟล์ .env ในโฟลเดอร์ของ Center ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ แล้วกำหนดค่าตามตาราง แก้เสร็จแล้วต้องสั่งให้โปรแกรมเริ่มทำงานใหม่ ค่าถึงจะมีผล

nano .env          (บน Linux)

notepad .env       (บน Windows)

| ชื่อค่า | ใช้ทำอะไร | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| SITE_NAME | ชื่อที่แสดงบนหัวเว็บ หน้าเข้าสู่ระบบ และแท็บของเบราว์เซอร์ | PSE OCR CENTER |
| SITE_SUBTITLE | ข้อความบรรทัดรองใต้ชื่อ | Vision Fleet Monitor |
| DASH_USER | ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าหน้าเว็บ เว้นว่างไว้คือไม่ต้องเข้าสู่ระบบ | admin |
| DASH_PASS | รหัสผ่านของบัญชีข้างบน | ตั้งเอง |
| API_KEY | รหัสที่กล้องต้องแนบมาด้วยตอนส่งข้อมูล เว้นว่างคือไม่ตรวจ | ตั้งเอง |
| PORT | พอร์ตของหน้าเว็บ | 8090 |
| OFFLINE_AFTER_SEC | ขาดการติดต่อกี่วินาทีจึงถือว่าอุปกรณ์หลุด | 90 |

pm2 restart ocr-center

เครื่อง Windows ที่เปิดด้วย npm start ให้กด Ctrl+C ที่หน้าต่างนั้นแล้วสั่ง npm start ใหม่

## หน้าเข้าสู่ระบบ

เมื่อกำหนด DASH_USER แล้ว ใครก็ตามที่เปิดหน้าเว็บจะเจอหน้านี้ก่อน ชื่อที่เห็นมาจากค่า SITE_NAME ที่ตั้งไว้

ภาพที่ 8  หน้าเข้าสู่ระบบของ OCR Center

ข้อควรระวัง  การเข้าสู่ระบบมีผลกับคนที่เปิดหน้าเว็บเท่านั้น ข้อมูลที่กล้องส่งเข้ามาไม่ต้องเข้าสู่ระบบ จึงไม่ต้องกลับไปแก้อะไรที่กล้องหลังเปิดใช้รหัสผ่าน

## หน้าหลัก

อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลเข้ามาจะขึ้นเองในหน้านี้ แยกเป็นกลุ่มตามที่จัดไว้ การ์ดแต่ละใบบอกอุณหภูมิ พื้นที่ดิสก์ หน่วยความจำ เลขล่าสุดที่ส่งให้ PLC และภาพล่าสุดที่อ่านได้

ภาพที่ 9  หน้าหลักของ OCR Center แสดงกล้องแยกตามกลุ่ม

- ปุ่ม New Group มุมขวาบน ใช้สร้างกลุ่มใหม่ เช่น แยกตามโรงงานหรือไลน์ผลิต

- ป้ายชื่อกลุ่มบนการ์ด กดแล้วเลือกย้ายอุปกรณ์ไปกลุ่มอื่นได้ทันที

- ไอคอนลูกศรเฉียงมุมขวาบนของการ์ด เปิดหน้าเว็บของกล้องตัวนั้นในแท็บใหม่

- คลิกที่ตัวการ์ด จะเห็นรายละเอียดเครื่อง ประวัติเลขที่อ่านได้ย้อนหลัง และปุ่มแก้ที่อยู่หน้าเว็บของอุปกรณ์

# 9. เชื่อมกล้องเข้ากับ OCR Center

ทำที่หน้าเว็บของกล้องทีละตัว ไม่ต้องไปเพิ่มรายชื่ออุปกรณ์ที่ฝั่ง Center เพราะ Center จะจำอุปกรณ์เองจากหมายเลข MAC ตั้งแต่ข้อมูลชุดแรกที่ส่งเข้ามา

ขั้นที่ 1  เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://<IP กล้อง>:64010 แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแล

ขั้นที่ 2  กดไอคอนรูปจอภาพที่แถบซ้าย เพื่อเปิดหน้า System Settings

ขั้นที่ 3  เลื่อนลงไปที่หัวข้อ Central Server API แล้วกรอกค่าตามตารางข้างล่าง

ขั้นที่ 4  กด Test Connection ให้ขึ้นข้อความสีเขียว แล้วกด Save API Settings

| ช่อง | ค่าที่ใส่ |
| --- | --- |
| สวิตช์ส่งข้อมูลไปเว็บกลาง | เปิด |
| Central API URL | http://<IP เครื่อง Center>:8090/api/devices/heartbeat |
| API Key | ใส่ให้ตรงกับ API_KEY ในไฟล์ .env ของ Center ถ้าไม่ได้ตั้งก็เว้นว่าง |
| ส่งทุกกี่วินาที | 30 |
| แนบภาพล่าสุดที่อ่านได้ | เปิด |

ภาพที่ 10  หน้า System Settings ของกล้อง หัวข้อ Central Server API อยู่ช่วงล่างของหน้า

หลังกดบันทึก รออีกไม่เกิน 30 วินาที กล้องตัวนั้นจะไปโผล่ที่หน้าหลักของ Center ในหมวดยังไม่จัดกลุ่ม จากนั้นค่อยกดป้ายกลุ่มบนการ์ดเพื่อย้ายเข้ากลุ่มที่ต้องการ

เกร็ดจากหน้างาน  ถ้ากด Test Connection แล้วขึ้นสีแดง ให้ลองสั่ง curl -sm 5 http://<IP Center>:8090/api/summary จากตัวกล้อง ถ้าไม่มีข้อมูลตอบกลับแปลว่าติดที่เครือข่ายหรือไฟร์วอลล์ของเครื่อง Center ไม่ใช่ที่ตัวโปรแกรม

# 10. ตรวจงานหลังติดตั้ง

ไล่ตรวจสี่ข้อนี้ที่ตัวกล้อง ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

ขั้นที่ 1  โปรแกรมทำงานอยู่

pm2 status

ช่อง status ของแถว ocr ต้องเป็น online และตัวเลขในช่อง restart ต้องไม่ไล่ขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเลขนั้นเพิ่มทุกครั้งที่ดู แปลว่าโปรแกรมพังแล้วเปิดใหม่วนอยู่

ขั้นที่ 2  หน้าเว็บเปิดได้

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://localhost:64010/login

ต้องได้เลข 200

ขั้นที่ 3  รับสัญญาณจาก PLC ได้

pm2 logs ocr --lines 40 --nostream | grep -c "read_bool 0,0"

ได้ตัวเลขมากกว่าศูนย์ถือว่าคุยกับ PLC ได้แล้ว

ขั้นที่ 4  เปิดหน้าเว็บจากเครื่องอื่นแล้วดูภาพสด

เข้า http://<IP กล้อง>:64010 เข้าสู่ระบบ แล้วดูว่าโลโก้ขึ้น ภาพจากกล้องมา และชื่อกล้องตรงกับจุดติดตั้งจริง

ภาพที่ 11  หน้าเข้าสู่ระบบของโปรแกรมกล้อง

ภาพที่ 12  หน้าหลัก ด้านซ้ายเป็นภาพสด ด้านขวาเป็นภาพตอนที่อ่านเลขได้ล่าสุด ด้านล่างเป็นบันทึกการทำงาน

ถ้าเพิ่งอัปเดตแล้วหน้าเว็บยังเป็นหน้าตาแบบเดิม ให้กด Ctrl+F5 หนึ่งครั้ง เบราว์เซอร์เก็บไฟล์หน้าเว็บเก่าไว้ในเครื่อง

ภาพที่ 13  แผงตั้งค่ากล้อง เปิดด้วยไอคอนรูปเฟืองที่แถบซ้าย

# 11. ปัญหาที่เจอบ่อยและวิธีแก้

รวมจากการติดตั้งหน้างานจริง เรียงตามความถี่ที่เจอ

ภาพที่ 14  ตัวอย่างข้อความผิดพลาดสามแบบที่เจอบ่อยที่สุด

## ดาวน์โหลดไฟล์จาก GitHub ไม่ได้

ข้อความที่ขึ้นคือ certificate is not yet valid หรือคำสั่ง curl ค้างแล้วได้ไฟล์ขนาดศูนย์ สาเหตุคือนาฬิกาเครื่องผิด

sudo date -s "2026-08-13 09:35:00"

ตั้งเวลาแล้วสั่งดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง

## พร็อกซีต่อไม่ได้

ทดสอบแล้วได้ 000 ทั้งที่พอร์ตเปิด แปลว่าพอร์ตนั้นไม่ได้เปิดให้วงนี้ใช้ ให้กลับไปสแกนพอร์ตตามข้อ 4.2 แล้วลองพอร์ตอื่น กรณีที่ลองครบแล้วยังไม่ได้ ให้ตรวจว่าเครื่องอยู่วงไหนแล้วแจ้งฝ่ายไอทีให้เปิดสิทธิ์ให้วงนั้น

ip -4 addr show | grep inet

## ดิสก์เต็ม

อาการคือดาวน์โหลดหรือติดตั้งไม่ผ่าน สั่ง df -h / แล้วเห็นพื้นที่ว่างเหลือน้อย ตัวที่กินพื้นที่มากที่สุดคือแฟ้มบันทึกการทำงานของโปรแกรมรุ่นเก่า เคยเจอโตถึง 18 GB

sudo du -xh --max-depth=1 ~/Desktop | sort -rh | head

pm2 delete all; pm2 kill

rm -rf ~/Desktop/OCR-V7-master/logs/*

ข้อควรระวัง  ต้องสั่งหยุด pm2 ก่อนลบไฟล์บันทึกเสมอ ถ้าลบตอนโปรแกรมยังเปิดอยู่ ระบบจะยังไม่คืนพื้นที่ให้ เพราะโปรแกรมยังจับไฟล์นั้นค้างไว้ ตรวจได้ด้วยคำสั่ง sudo lsof -nP +L1

โปรแกรมรุ่นใหม่ตั้งเพดานแฟ้มบันทึกไว้แล้วที่ไฟล์ละ 20 MB เก็บย้อนหลัง 5 ไฟล์ ปัญหานี้จะไม่กลับมาอีก

## npm ค้างหรือหยุดกลางทาง

ข้อความที่เจอคือ Exit handler never called หรือ ENOTEMPTY เป็นอาการของ npm รุ่น 11 บนบอร์ด ARM แก้ด้วยการถอยไปใช้รุ่น 10

rm -rf ~/.npm node_modules

npm install -g npm@10.9.2 && hash -r

npm install --no-audit --no-fund --legacy-peer-deps

## เข้าสู่ระบบหน้าเว็บกล้องไม่ได้ หรือโลโก้ไม่ขึ้น

เจอกับเครื่องที่ลงโค้ดรุ่นก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เพราะไฟล์บัญชีผู้ใช้กับไฟล์โลโก้ไม่ได้ติดมากับโค้ด แก้โดยอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดตามข้อ 4 แล้วเข้าด้วยบัญชี Admin รหัส Abc123**

## ขึ้นข้อความ Address out of range ในบันทึกการทำงาน

เกิดตอนโปรแกรมอ่านค่าน้ำหนักจาก PLC แต่ตำแหน่งนั้นไม่มีอยู่ใน Data Block ของไซต์นั้น ไม่กระทบการอ่านเลขและการส่งค่าให้ PLC ช่องน้ำหนักบนหน้าเว็บจะขึ้นเป็นขีดสองขีดแทนตัวเลข ถ้าต้องการให้แสดงค่าน้ำหนักด้วย ต้องขอเลข Data Block และตำแหน่งที่ถูกต้องจากฝ่ายที่ดูแล PLC

## กล้องไม่ขึ้นในหน้า OCR Center

- ตรวจว่าที่อยู่ในช่อง Central API URL พิมพ์ถูก และลงท้ายด้วย /api/devices/heartbeat

- ตรวจว่าเครื่อง Center เปิดอยู่ และเปิดพอร์ต 8090 ในไฟร์วอลล์แล้ว

- ถ้าตั้ง API_KEY ที่ Center ต้องใส่รหัสเดียวกันที่กล้องด้วย

- ที่ตัวกล้อง กด Test Connection ดูข้อความที่ขึ้นใต้ปุ่ม จะบอกสาเหตุตรง ๆ

# ภาคผนวก ก  คำสั่งที่ใช้บ่อย

| ต้องการทำอะไร | คำสั่ง |
| --- | --- |
| ดูสถานะโปรแกรม | pm2 status |
| ดูบันทึกการทำงานแบบเรียลไทม์ | pm2 logs ocr |
| ดูบันทึกย้อนหลัง 30 บรรทัด | pm2 logs ocr --lines 30 --nostream |
| สั่งเปิดโปรแกรมใหม่ | pm2 restart ocr |
| หยุดโปรแกรม | pm2 stop ocr |
| ล้างค่าเปิดอัตโนมัติของโปรแกรมเก่า | pm2 delete all; pm2 save --force; pm2 kill |
| ดูพื้นที่ดิสก์ | df -h / |
| ดูอุณหภูมิบอร์ด | vcgencmd measure_temp |
| ดูเลขไอพีของเครื่อง | hostname -I |
| ตรวจว่า Redis ทำงานอยู่ | redis-cli ping |
| ตั้งเวลาเครื่อง | sudo date -s "2026-08-13 09:35:00" |

# ภาคผนวก ข  ค่าเริ่มต้นของระบบ

| รายการ | ค่าเริ่มต้น |
| --- | --- |
| พอร์ตหน้าเว็บกล้อง | 64010 |
| พอร์ตหน้าเว็บ OCR Center | 8090 |
| ความถี่ที่กล้องส่งข้อมูลเข้า Center | ทุก 30 วินาที |
| เกณฑ์ถือว่าอุปกรณ์หลุด | ไม่มีข้อมูลเข้ามาเกิน 90 วินาที |
| เกณฑ์เตือนพื้นที่ดิสก์ | เหลือง 75 เปอร์เซ็นต์ แดง 85 เปอร์เซ็นต์ |
| เกณฑ์เตือนอุณหภูมิ | เหลือง 65 องศา แดง 75 องศา |
| เพดานแฟ้มบันทึกการทำงาน | ไฟล์ละ 20 MB เก็บ 5 ไฟล์ |
| การลบรูปอัตโนมัติ | ปิดไว้ ตั้งได้ที่หน้าเว็บกล้อง หัวข้อ Storage |
| หยุดเก็บรูปเมื่อดิสก์ว่างต่ำกว่า | 10 เปอร์เซ็นต์ |
| เก็บประวัติเลขที่อ่านได้ที่ Center | 90 วัน |

จัดทำเดือนสิงหาคม 2569  หากหน้าจอจริงต่างจากภาพในคู่มือเล็กน้อย ให้ยึดตามหน้าจอจริง เพราะโปรแกรมมีการปรับปรุงเป็นระยะ